| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі Автомобільна холодильно-опалювальна установка з встановленням (ДК 021:2015: 42510000-4 Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої) (закупівля UA-2025-06-23-005300-a) Посилання https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-06-23-005300-a |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Предмет закупівлі: Автомобільна холодильно-опалювальна установка з встановленням (ДК 021:2015: 42510000-4 Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої) |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Відповідно до потреби забезпечення належних умов для перевезення радіо-фармацевтичних препаратів, що потребують дотримання визначеного температурного режиму, виникла необхідність у закупівлі автомобільної холодильно-опалювальної установки з встановленням. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено з урахуванням наступних вимог: - Тип установки: автономна терморегулююча установка тепло/холод (реверсивна), призначена для встановлення на транспортні засоби із вантажним відсіком. - Температурний діапазон роботи: у режимі охолодження: до -20°C, у режимі обігріву: до +20°C, що дозволяє експлуатувати установку цілий рік у різних погодних умовах. - Тип живлення: основне — від двигуна автомобіля (через компресор), додаткове — мережа 220 В для забезпечення роботи при вимкненому двигуні (при стоянці/завантаженні/розвантаженні). - Продуктивність: розрахована на вантажний відсік об’ємом до 10 м³, що відповідає типорозміру транспортного засобу, який експлуатує Замовник. - Керування: електронний блок керування з цифровою індикацією температури, можливістю регулювання та підтримання необхідного температурного режиму. - Монтаж: установка повинна бути змонтована сертифікованим спеціалістом на транспортний засіб Замовника із дотриманням технічних вимог виробника та правил електробезпеки. - Гарантійні зобов’язання: гарантія на обладнання – не менше 12 місяців, гарантія на монтаж – не менше 12 місяців. - Сертифікація та відповідність: обладнання повинно мати сертифікат відповідності, виданий на території України, що підтверджує можливість його експлуатації в межах чинного законодавства. - Сервісне обслуговування: необхідною умовою є наявність авторизованого сервісу на території України для гарантійного та післягарантійного обслуговування. Зазначені характеристики обумовлені специфікою діяльності Замовника та вимогами до безперебійного перевезення продукції в умовах збереження її властивостей при визначеній температурі. Таким чином, технічні характеристики предмета закупівлі є обґрунтованими, достатніми та такими, що забезпечують якісне виконання функцій обладнання з дотриманням усіх норм і правил. |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Очікувана вартість закупівлі визначена на підставі аналізу ринкових пропозицій, вартості аналогічних послуг на ринку, а також з урахуванням складності виконання оцінки відповідності та витрат, пов'язаних із проведенням випробувань. |